- 绛县“十四五”生态环境保护规划

- 目    录

1  总则···············································7

1.1  规划背景······································7

1.2  规划范围······································8

1.3  规划时限······································8

1.4  技术路线······································8

2  区域概况··········································11

2.1  自然环境概况·································11

2.1.1  地理位置······························11

2.1.2  地形地貌······························13

2.1.3  气候特征······························15

2.1.4  水文特征······························15

2.1.5  地震烈度······························21

2.2  自然资源概况·································21

2.2.1  土壤··································21

2.2.2  生物资源······························22

2.2.3  矿产资源······························22

3  “十三五”生态环境保护工作回顾····················23

3.1  “十三五”环境保护成效························23

3.1.1  大气污染治理··························23

3.1.2  水污染治理····························25

3.1.3  土壤保护······························26

3.1.4  环境风险防控··························27

3.1.5  生态环境保护··························28

3.1.6  生态环境监管能力······················29

3.1.7  环保宣教······························30

3.2  环境质量现状·································31

3.2.1  大气环境······························31

3.2.2  水环境································31

3.3  面临的主要问题·······························31

3.3.1  产业结构调整势在必行··················31

3.3.2  清洁取暖和煤改气、煤改电工程需不断推进

·····································32

3.3.3  城镇生活污水处理仍需进一步升级改造····32

3.3.4  饮用水源地保护不够规范················32

3.3.5  农用地土壤污染治理滞后················32

3.3.6  城乡生活垃圾收集和处置亟待解决········32

3.3.7  农村生活污水治理工程尚未全部覆盖	······33

3.3.8  农村面源污染仍待加强··················33

3.3.9  餐厨垃圾处置粗放······················33

3.3.10  建筑垃圾处置不合理	···················33

3.3.11  生态修复和综合治理需进一步强化·······34

3.3.12  农村生态环境保护亟待实施·············34

3.3.13  生态环境治理体系需不断加强···········34

4  机遇与挑战	········································34

5  规划思路··········································36

5.1  指导思想·····································36

5.2  基本原则·····································36

5.3  规划目标及主要指标确定·······················37

6  规划任务··········································40

6.1  加强环境约束引导，倒逼经济高质量发展·········40

6.1.1  优化空间开发布局······················40

6.1.2  严格环境管理··························40

6.1.3  持续推进产业结构调整··················41

6.1.4  推进绿色生产方式······················42

6.1.5  培育壮大新兴产业······················42

6.2  深入推进蓝天保卫战···························40

6.2.1  全面改善区域环境空气质量··············43

6.2.2  深化工业大气污染源治理················43

6.2.3  坚决实施散煤清洁化替代················44

6.2.4  加强建筑施工和城市扬尘整治············45

6.2.5  有效应对重污染天气····················45

6.2.6  加大对移动源污染的治理················45

6.2.7  积极应对温室气体排放··················46

6.3  深入推进碧水保卫战···························48

6.3.1  加强涑水河生态保护修复与治理··········48

6.3.2  强化城镇生活污染防治··················48

6.3.3  狠抓工业污染防治······················49

6.3.4  保障水环境安全························49

6.3.5  推进农业农村污染防治··················49

6.3.6  实施最严格水资源管控··················50

6.3.7  加强水环境管理························50

6.4  全面实施净土保卫战···························51

6.4.1  全面开展土壤污染调查和治理修复········51

6.4.2  强化农用地土壤环境管理················51

6.4.3  严格控制建设用地土壤环境风险··········52

6.4.4  严格控制土壤污染源····················53

6.5  加强固体废物污染防治·························53

6.5.1  提高工业固废资源化利用率··············53

6.5.2  加强固体废物堆存场所环境管理··········54

6.5.3  建立餐厨垃圾收集、转化、利用、处置体系····54

6.5.4  深入推进城乡生活垃圾污染防治··········54

6.6  加强生态保护建设·····························55

6.6.1  筑牢生态安全屏障······················55

6.6.2  加强矿山治理与生态修复················56

6.7  加强农村生态环境保护·························56

6.7.1  加强农村环境综合整治··················56

6.7.2  强化农业源污染防治····················56

6.7.3  开展农村河渠塘坝环境整治··············57

6.8  强化风险防控·································57

6.8.1  加强生态环境应急能力建设··············57

6.8.2  提高危险废物处置和管理水平············58

6.8.3  加强重金属污染控制····················59

6.8.4  夯实危化品风险防控基础················59

6.8.5  加强核与辐射安全管理··················60

6.9  完善生态文明制度·····························61

6.9.1  推进生态文明制度体系建设，提高政府决策的科学性································61

6.9.2  建设智慧环保服务系统，实施精准、智慧、信息化监管······························61

6.9.3  加强生态环境监测能力建设··············62

6.9.4  加强生态环境监控能力建设··············62

6.9.5  加强环境监察执法能力建设··············63

6.9.6  创新生态环境保护模式，完善企业、社会组织和公众共同参与机制····················63

6.10  加强宣传教育································64

7  重点工程··········································65

8  保障措施··········································66

8.1  加强组织领导·································66

8.2  提供资金保障·································66

8.3  严格目标考核·································67

8.4  强化科技支撑·································67

# 1  总则

## 1.1  规划背景

- 随着经济社会发展和生活水平不断提高，人民群众对清新空气、清澈水质、清洁环境等生态产品的需求越来越迫切，优美的生态环境越来越珍贵。“良好生态环境是最公平的公共产品，最普惠的民生福祉。”“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。”“发展经济是为了民生，保护生态环境同样也是为了民生。”在习近平生态文明思想的指引下，生态环境保护深入推进，生态环境质量持续改善，人民群众获得感、幸福感、安全感显著增强。生态环境改善没有终点，要坚持以人民为中心，以解决群众身边突出生态环境问题为导向，加大生态环境治理修复力度，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。

- 环境规划是为实现经济社会发展与环境保护相协调的目标，约束人们生产生活行为，是对人类活动进行时间与空间上合理安排。党的十九大报告中提出我国社会主要矛盾发生变化，人民需求从“物质文化”演进为“美好生活需求”。因此，环境规划是防治环境污染与生态破坏、提高环境质量、提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的美好生态环境需要的根本保证。

- 《中共中央 国务院关于统一规划体系更好发展国家发展规划战略导向作用的意见》（中发〔2018〕44号）和《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》提出，要建立以发展规划（即国民经济和社会发展五年规划纲要）为统领，以空间规划为基础，以专项规划和区域规划为支撑的规划体系。“十四五”时期，是把我国建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国新征程和实施“两步走”战略的第一个五年规划期。做好“十四五”生态环境保护工作，正确处理发展与保护之间的关系，实现与高质量发展相匹配的高水平生态环境保护，必将成为“十四五”时期工作的主线。因此，需要尽早谋篇布局，思考并谋划好“十四五”时期生态环境保护工作的重点方向和具体内容。

## 1.2  规划范围

- 工作范围为：绛县县域范围，包括绛县经济开发区，下辖的8镇（古绛镇、南樊镇、安峪镇、大交镇、么里镇、陈村镇、卫庄镇）2乡（郝庄乡、冷口乡），133个行政村和3个社区居委会，面积共993.49平方公里。

## 1.3  规划时限

- 规划基准年为2020年，规划期限为2021年—2025年。

## 1.4  技术路线

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，坚定生态环境保护的战略定力，以改善生态环境质量为核心，以高标准保护为主线，以生态环境治理体系和治理能力现代化为支撑，突出精准治污、科学治污、依法治污，坚持治山、治水、治气、治城一体推进，促进生态环境质量持续改善，环境风险有效防控，建设美丽绛县奠定生态环境基础。

规划在广泛收集相关资料的基础上，分析评价绛县经济社会发展趋势和当前环保工作存在的问题，预测绛县环保工作未来将面临的机遇与挑战，结合国家、山西省和运城市对绛县环保工作要求，制定规划目标指标体系，提出未来五年绛县环境保护的主要任务和措施，保障全县环保工作顺利开展。

规划编制的技术路线见图1-1。

图 1-1 绛县“十四五”生态环境保护规划技术路线图

# 2  区域概况

## 2.1  自然环境概况

### 2.1.1  地理位置

- 绛县位于山西省南部，运城市东北隅，中条山西北麓，东经110°24´～110°28´、北纬35°20´～35°38´。东部和东北部与翼城县毗邻，西部和西南部与闻喜县接壤。南跨中条山与垣曲县相连，北枕绛山可俯瞰曲沃、侯马两地。县域东西长49.1km，南北宽35.4km，全县总面积993.49km2。绛县地理位置图见图2-1。

- 图2-1 绛县地理位置图

### 2.1.2  地形地貌

- 绛县地质为太古界涑水杂岩构成的结晶基底和元古界中条群组成的地槽褶皱区，古生界、中生界地台型沉积形成盖层；中条山盖层受燕山运动产生的北北东向正大断裂切割，致基岩出露，喜马拉雅运动又使老断层复活，产生了断距在800～1000米的北东东向正大断裂，并产生多次的平行断裂。如续鲁、浍南（向西转向南柳）断层，断距在50～80米以上，紫金山终因断裂形成单斜构造，临汾、运城各自成为独立完整的新生代断陷盆地。盆地内沉积了更新世紫红色粘土和砾石，组成了盆地基底。

- 中更新统地层具有明显的原生沉积倾斜。除绛县紫金山前的勃村一带倾向于南和西南外，绝大部分倾向东北、北、西北方向，呈扇形分布，北部地区下伏呈角度不整合接触。

- 绛县地貌总的形势为东南高峻，西北平缓，中条山横亘县境东南部，紫金山地处县境西北角。中条山主峰舜王坪位于县境东南部，距县境不远。

- 境内地形复杂，沟壑纵横，海拔高低悬殊很大，最高磨里镇垣址坪南山海拔2047米，最低的南樊镇尧都村沟底海拔只有48l米。

- 根据地貌形态差别，全县大致可分5个类型。

- 1、基岩石质山地区

- 主要分布在续鲁峪、磨里、陈村及冷口一线的东、南部广大山区，西北角紫金山一带有小面积分布。面积551.3平方公里，占全县总面积的55.4％，海拔900～2047米，相对高差300～700米。山峦重叠，逶迤延伸，岩石裸露，地势陡峭，沟深谷幽，溪涧众多。

- 2、黄土低山丘陵区

- 主要分布在基岩山地前缘边地带，海拔600～1000米，相对高差50～100米，面积49.5平方公里，占全县总面积的4.9％，丘陵起伏，沟壑纵横，0.5公里长的沟壑132条，总长259公里。沟壑多呈V型，有少数U型。切割较浅，沟谷密度3.1条／平方公里。

- 3、黄土台塬区

- 分布在县境北部的郝庄乡、古绛镇、卫庄镇、横水镇、南樊镇的部分地区，海拔540～570米，面积256平方公里，占全县总面积的25.7％，地面平坦，倾斜和缓，台地高差大，沟谷切割深，沟谷呈V型，谷深30～100米。

- 4、山前倾斜平原

- 主要分布在中条山西北麓（大交、仓丰、北柳）平原及续鲁、磨里、里册、安峪洼地一带，面积77.2平方公里，占全县总面积的7.8％。海拔520～620米，地面由东南向西北倾斜，坡度在2度左右。

- 5、冲积平原区

- 分布在浍河、涑水河流域，海拔481～700米，面积62平方公里，占全县总面积的6.2％，地势平坦，沟壑稀少。绛县有中条山和紫金山两大山脉。在中条山有六个峪，即续鲁峪、磨里峪、里册峪、陈村峪、紫家峪、冷口峪，每个山峪都有河流。

### 2.1.3  气候特征

- 绛县气候纬向差异不大，但垂直差异明显，可分为4个气候区：

- 1、平原半干旱温暖气候区，包括大交镇、安峪镇全部和南樊镇、磨里镇、冷口乡、横水镇部分地区。海拔482～600米。年平均气温12～13℃，无霜期200～210天，年降雨量500～550毫米。

- 2、丘陵台塬半干燥温和气候区，包括古绛镇全部和南樊镇、郝庄乡、冷口乡、横水镇、陈村镇、卫庄镇、磨里镇、大交镇部分地区。海拔600～800米，年平均气温10～11℃，无霜期190～200天，年降雨量550～650毫米。

- 3、山地半湿润温凉气候区，包括全县大部分山区。海拔800～1300米，年平均气温8～1l℃，无霜期120～140天，年降雨量650～700毫米。

- 4、高山湿润凉寒气候区，系个别高山区。海拔1300米以上，年平均气温4℃，年降雨量700毫米以上。

### 2.1.4  水文特征

- 1、地表水

- （1）涑水河水系

- 涑水河发源于绛县陈村峪，河道长度200.55千米，控制流域面积5774.4平方公里。涑水河绛县段长40.41千米，划界长度为39.56千米（不含陈村峪水库管理范围），划界范围起点为陈村峪莲花池，终点为绛县与闻喜县县界。中途有紫家峪、冷口峪及西沟水等小沟溪汇入，流经闻喜、夏县、运城、临猗、永济，入伍姓湖后注入黄河。

- 陈村峪河源于峪内四条山谷泉水，北流2.5千米至三岔河相汇成河。流长25千米，清水流量O.056立方米／秒。1970年在峪内北交曲口建水库一座，总库容310万立方米。

- 紫家峪河，发源于清陵山，入峪1.5千米处分为东、西两峪，西峪源头在老马岭，东峪源头在八宝滩。主干流长15千米，清水流量O.056立方米／秒；1966年在峪内建水库一座，总库容161.8万立方米。

- 冷口峪河（洮河）发源于横岭关村，主干流长19.704千米，清水流量O.02立方米／秒，至宋东村北入涑水河。

- 西沟水也称绛水，主沟紧靠县城西边，沟头在印疙瘩堡，有清方米／秒，沟长80.5千米，至中杨村汇人涑水河。流域内建有北杨水库一座，总库容95.5万立方米，有西沟、东吴必、西吴必三座塘坝。

- （2）汾河水系

- 浍河为汾河的一级支流，发源于我省中南部太岳山脉，流经翼城县、绛县、曲沃县、侯马市至新绛县三林镇汇入汾河，绛县境内1.25千米。沸泉河进入曲沃境内入浍河。

续鲁峪河发源于沁水县杨岔岭，经翼城县，流入绛县，河道全长39.7千米，控制流域面积347平方公里。续鲁峪河绛县段划界长度25.7千米，起点为绛县南坂村，终点为大交村入浍河口。

里册峪河全长32.693千米，划界起点为里册峪水库大坝下游150米，该河在郇王村汇入黑河，总流域面积122.34平方公里。划界河道长度14.193千米，控制流域面积49.34平方公里。

里册峪水库位于浍河支流黑河上游里册河二道石门处，属黄河流域的汾河水系。控制流域面积73平方公里，流域长度18.5千米，河床为砂砾石及卵石，水土流失较弱，流域内覆盖好、水量丰富、水质良好。

- 黑河发源于沁水县中村镇松峪村，绛县段起点位于磨里镇垣址坪村，经南樊镇赵村流入曲沃县境内，汇入浍河。河流总长43.6千米，总流域面积205.82平方公里，其中绛县境内河道长34.459千米，流域面积181.56平方公里。

- 绛县地表水系图见图2-2。

- 图2-2 绛县地表水系图

2、地下水

（1）基岩裂隙水区

分布于炭园河、续鲁峪、紫金山和磨里峪以西至冷口峪一带。水质类型为HCO3-Ca·Mg、矿化度为0.1～0.3g/L。

（2）松散盐类孔隙水区

该区分为四个亚区，亚区情况分述如下：

①低山丘陵孔隙水亚区

布于中条山麓以北，东起洪家山，西至西山底，多为基岩裂隙泉水，水质类型为HCO3-Ca·Mg，矿化度为0.3～0.4 g/L。

②黄土丘陵孔隙水亚区中深埋富水区

分布于陈村西北部一带和河王、东官庄、下村一带，含水层岩性为沙砾卵石层、中细沙、Q1沙砾石，顶底板埋深分别为56～85m、120～130m和45～68m、84～160m。总厚分别为25～40m和30～50m，共4～6层和2～4层。地下水位埋深分别为45～80m和16～70m。单位涌水量为16.8t/h·m和 11t/h·m。矿化度0.24～0.53 g/L，水质类型为HCO3 -Na·Ca·Mg型水。

中深埋中等富水区：分布于义沟桥、城关、中杨一带和南永青、大吕等地。含水层岩性为沙砾石层、中细沙、Q 1沙砾卵。顶底板埋深分别为60～80m、90～127m和76～78m、100～120m。总厚分别为10～50m和7～27m，共3～8层和2～3层。水位埋深分别为12～87m和47～65m，单位涌水量分别为5.19～7.6t/h·m和8.87 t/h·m。矿化度为0.24～0.53g/L，水质类型为HCO3 -Na·Ca·Mg型水。

深埋弱富水区：分布予新三村、里村一带和牛庄、永青、南庄、北庄诸村。含水层岩性为沙砾卵石层、中细沙。沙砾卵，顶底板埋深分别为105～116m、130～150m和 104～115m、127～138m。总厚度分别为6～22m和7.5～14m，层数为4～6层和2～3层。水位埋深分别为22～80m和75～100m。单位涌水量分别为0.67～2.16t/h·m和0.96～2.7t/h·m。矿化度为0.24～0.53g/L。水质类型为HCO3-Na·Ca·Mg 型水。

深埋贫水区：分布于南樊、史村一带、乔野堡、勃村、郝庄一带和冯村岭、长畛岭、张上等地。含水层岩性为沙砾卵石层、中细砂。沙砾卵，底板埋深分别为77m、180m、105～120m、180m和105m、198m。总厚度分别为6m、2～30m和7～16m，层数为2层、1～4层和2～8层。水位埋深分别为25～35m、20～96m和65～150m。单位涌水量分别为0.31t/h·m，20～96 t/h·m和65～50t/h·m。矿化度0.2～0.53g/L，水质类型HCO3-Na型水。

潜水特征：可供人畜吃水，一般无农灌意义，增村、范村一带潜水较为丰富，单位涌水量为3.44 t/h·m，可作小型农灌。水质类型为HCO3 -Ca·Mg，HCO3 -Na·Ca·Mg 和HCO3-Na·Mg 型水。矿化度0.25～0.6g/L。另外，东官庄一带水位埋深103m左右。张上一带地处洪积锥轴部，水量丰富，单位涌水量为1.6t/h·m，含水层埋深40m左右，水位埋深35～40m。

③倾斜盆地孔隙水

中埋极富水区：分布于东杨、仓丰、董封、郇王、郑柴一带。中埋富水区分布于南柳与董封之间；中埋中等富水区，分布于范柴、赵村一带和大郡以北一带；中埋贫水区分布于梅村一带和冯村、下柏等地。上述四区含水层岩性除中埋贫水区为亚粘土含砾石外，其余为卵砾石、中粗沙。顶底板埋深为 35～55m、95～120m。总厚度10～50m，共4～7层，水位埋深50～80m，其中，中埋贫水区为37～55m。矿化度0.2～0.4g/L。水质类型为HCO3 -Ca·Mg 型水，单位涌水量中埋极富水区为17～255 t/h·m，中埋富水区为13.26t/ h·m，中埋中等富水区为4.7～5.0 t/h·m，中埋贫水区为0.33 t/h·m。

浅埋富水区：分布于大交、大郡以南至大交农场一带。含水岩性为Q3+4的沙砾岩，含水层埋深28m左右，水质类型为HCO3·SO4-Ca·Mg型水，矿化度0.8～0.86g/L。单位涌水量 17～44 t/h·m。

潜水特征：水位埋深略高于深层水，含水层为Q3+4 ，底板埋深为10～30m，水质类型为HCO3 -Ca·Mg、HCO3-Na·Ca·Mg 型水。矿化度为0.3～0.6g/L。另外，范柴、吉峪以北，赵村以南含水层较薄，含水较弱。

④水河冲积平川孔隙水

中埋富水区：分布于涑水河中心地带。中埋中等富水区，分布于横水至申王坡一带和宋庄至冷口一带。中埋弱富水区，分布于南城至尧宇一带。三区含水层岩性除中埋弱富水区为亚粘±含砾石外，均为卵砾石、沙砾石、中粗沙。顶底板埋深35～55m、75～100m。总厚度为17～25m，共3～6层。水位埋深7～40m、水质类型为HCO3 -Ca·Mg、HCO3 -Ca型水。矿化度为0.2～0.43g/L。单位涌水量：中埋富水区为11～18 t/h·m，中埋中等富水区分别为4～7.98 t/h·m 和6.6 t/h·m，中埋弱富水区为1.44 t/h·m。

浅埋中等富水区：分布于乔寺以西。潜水位埋深0～3m，含水岩性为Q3～4的沙砾石，含水层埋深30m左右，水质类型HCO 3 -Ca·Mg型水。矿化度0.4～0.65g/L，单位涌水量为7.52t/h·m。

潜水特征：浅水位3～25m，含水层Q3+4 ，顶底板埋深15～25m，水质类型为HCO3-Ca、HCO3-Ca·Mg，矿化度0.3～0.65g/L。

### 2.1.5  地震烈度

- 根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），该地区对应地震基本烈度为Ⅶ度。

## 2.2  自然资源概况

### 2.2.1  土壤

- 全县土壤为3个土类，为褐土、草甸土、沼泽土，9个亚类，28个土属，51个土种。褐土是该县分布最为广泛的地带性土壤，广泛分布在山区、丘陵和平原二级阶地上。草甸土主要分布于涑水河和浍河谷地，土地湿润，肥效较高。沼泽土主要分布在横水、大交等乡镇的一级阶地低洼处。

- 本县土壤受季风气候条件影响，冷热变化剧烈，干湿交替明显，微生物活动较强，土壤有机质容易分解而不利于积累。全县土壤有机质含量平均值为1.18%，含氮量多在0.061%～0.070%之间，速效磷含量在5.2ppm～9.2ppm之间，速效钾含量82.0ppm～108.0ppm之间。

### 2.2.2  生物资源

- 1、自然植被

- 绛县地处北温带华北黄土高原，至1990年底，全县用材林共48.3万亩，经济林10.6万亩，森林覆盖率29.39％，主要树种有桑、柏、松、槐、榆、椿、扬、柳、桐等。

- 绛县草灌植被有137351亩，草本植物以白羊草、胡核子、藓类、苔草、尖草为主，灌木以野山楂、山桃、山榆为主，另外还苜蓿、芦苇、蒿等80 余种。药用草本植物有地黄、车前草、人参、金银花等；观赏花草有腊梅、月季、牡丹、芍药等，另外还有蘑菇、木耳等菌类植物。

- 2、野生动物

- 绛县野生动物资源较丰富，主要种类为哺乳纲兽类、鸟纲动物类、昆虫纲等。兽类：狼、狐、狸、獾、黄鼠狼。禽类：鸽子、鹌鹑、喜鹊、乌鸦、燕子、黄鹂、布谷、啄木鸟、雁、画眉、杜鹃、斑鸠等。虫类：蜻蜓、蝴蝶、蜂、金龟、蚕、螳螂、蜘蛛、蚯蚓、蝼蛄、螟蛉、蜈蚣、壁虎、土鳖（簸箕虫）、蝉、蛾、蚊、蜗牛、萤、促知、蟋蟀、叩头虫、水蛭等。鱼类：草鱼、鲤鱼、鳝鱼、泥鳅。此外，还有爬虫类，蜥蜴和蛙类等。

- 2.2.3  矿产资源

- 绛县境内矿产资源有铜、铁、铜的伴生矿和白金金属矿与大理石、石灰石、重晶石、白云岩、石棉、珍珠岩、石柏子石、蛭石、方解石、硅石、宝石等非金属矿。

- 铜矿分布于陈村峪的莲花池至里册峪的黑崖底一带和冷口峪的宋家凹，里册峪的徐茂公殿、冷口峪的横岭关至紫家峪的八宝滩一带，储量15万吨；铁矿分布于烟庄东坡、里册峪芦家坪，储量1059万吨；重晶石分布于磨里峪，储量0.5万吨。白云岩矿分布于卫庄镇斜曲村，储量约915万吨。大理石岩分布于冷口峪、里册峪，储量较丰富。石英石分布于冷口峪烟庄，储量约2000万吨。石灰石矿分布于续鲁峪、勃村、赫庄、卫庄、冷口峪、里册峪，储量极为丰富。石棉矿、蛭石分布于冷口峪。方解石分布于磨里峪。花岗岩分布于冷口峪，储量为50～80亿m3。

# 3  “十三五”生态环境保护工作回顾

## 3.1  “十三五”环境保护成效

“十三五”以来，绛县坚持以习近平生态文明思想为指引，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻执行省委省政府、市委市政府关于生态文明建设和环境保护的一系列决策部署，以制定的大气、水、土污染防治行动计划为工作指南，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战，着力解决影响群众健康的环境突出问题，有效改善和提升了区域内环境质量。

3.1.1  大气污染治理

工业企业方面，全县累计排查出散乱污企业560家，其中255家“散乱污”企业已全部按照关停取缔类“两断三清”的标准取缔完毕，整治提升类“散乱污”企业305家已完成整改治理任务；完成了重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设，污染源自动监控设施季节性对比监测通过率达到100%。

燃煤锅炉方面，建成区35蒸吨以下燃煤锅炉和全域10蒸吨及以下燃煤锅炉现已全部取缔到位，拆除（改造）燃煤锅炉100家（112台）。

工业炉窑方面，4台10吨冲天炉清洁能源替代任务已取缔3台，另外1台处于长期停产状态，完成53台工业炉窑深度治理任务。

无组织排放整治方面，完成20家企业无组织排放治理任务。

燃煤管控方面，划定了"禁煤区"范围，推进“煤改电、煤改气”工作，完成煤改电6090户。

挥发性有机废气（VOCS）治理方面，完成全县4家化工企业LDAR泄漏检测与修复工作，推进经济开发区内亚新科、恒通铸造2家企业VOCs整治。

抑尘方面，发现并及时制止“三烧”行为32起、整治烧烤店铺37家，配合市场监管局检查餐饮单位196家督促安装油烟净化设备，检查房地产6家要求严格落实“六个百分之百”措施。

强化机动车排放监管，建立联动执法机制，共检测车辆252辆，检测尾气超标车辆8辆，均予以处罚。非道路移动机械摸底调查和编码登记412台，目前已安装环保号牌264台。重型柴油车远程在线监控（OBD）已安装联网164台。

### 3.1.2  水污染治理

工业污水方面，加大重点涉水工业污染设施的改造和监管力度，发电、化工工业全部实现工业废水闭路循环零排放，维之王污水处理设施和在线监控运行正常，金绛牛肉废水由污水处理厂处理达标排放，从根本上杜绝了工业废水直排；推进弘瑞精细化工完成高浓高盐废水处理提标改造工程；推进源清水务有限公司污水处理厂保温提效项目。

城镇生活污水处理方面，完成绛县生活污水处理厂提标改造工程，保证化学需氧量、氨氮、总磷3项主要污染物达到地表水V类，其余污染物达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。

排污口整治方面，汾河流域共有2个排污口，已全部完成整治，涑水河流域共有10个排污口，已完成整治任务。

地下水污染防治方面，督促完成了全县所有加油站的地下油罐双层罐或防渗池改造。

水源地保护方面，完成了千吨万人行政村及以上集中式引用水源保护区划定，城镇水源地（陈村水源地）1处，乡镇水源地（南樊、大交、安峪、横水水源地）4处，全部稳定达标，全县安全饮水达标率为100%。

农村生活污水处理方面，完成了续鲁村农村生活污水处理站工程。

农村黑臭水体治理方面，经排查，我县城市建城区内未发现黑臭水体。我们将加强黑臭水体排查力度，一旦发现，及时消除。

### 3.1.3  土壤保护

土壤污染调查与治理方面，完成45个重点行业企业用地土壤污染状况调查，其中4家已完成布点采样检测。

建设用地土壤环境风险管控方面，一是强化工业污染源监管，对日供水1000立方米或服务人口10000人以上的饮用水水源保护区、城市建成区、城市周边污水灌溉区等重点区域，冶炼、化工、洗煤等土壤污染重点行业进行重点监管。二是严防矿产资源开发和工业固体废物污染土壤。对全县所有工业固废产生单位和历史固废堆存场所进行了全面排查，对存在问题督促完成整改，完成全县废旧汽车拆解、电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动清理整顿。三是减少生活污染。开展非正规垃圾堆放点排查整治，对排查出的非正规垃圾堆放点，全部录入了全国非正规垃圾堆放点信息排查系统，督促整治。

农用地土壤保护与安全利用方面，推进耕地安全利用和高效利用，围绕“一控两减三基本”目标，发布了主要农作物的减量增效措施和施肥指导意见，全面推广测土配方施肥、水肥一体化、有机肥替代化肥等技术，进一步提高主要农作物肥料利用率，截止目前，全县化肥使用量同比实现了负增长。在农药零增长方面，强化禁限用农药管控，大力推广病虫害统防统治和诱捕器、测报灯等绿色防控技术，积极引导农民使用生物制剂防治病虫害，全市农药使用量同比实现了负增长。在秸秆综合利用方面，依托秸秆综合利用项目资金支持，积极引导农民开展秸秆肥料化、基料化、饲料化领用，全市秸秆综合利用率达到98.7%以上。

### 3.1.4  环境风险防控

一般工业固废方面，对全县及绛县经济开发区涉及固废的企业33家及4个固废填埋场进行了全面隐患排查并进行了整治。

危废和医疗废物方面，完成20家重点企业和2家重点医院危险废物规范化管理申报和网报；配合省厅对我县3家化工危废经营单位开展危废规范化管理考核工作，全部均达标。

涉及重金属防控方面，绛县无涉重金属企业。

- 核与辐射方面，为有效防范全县放射源与射线装置环境风险，绛县对全县放射源使用安全状况，核技术利用设施和辐射安全与防护设施运行管理情况、辐射事故应急响应和处理情况进行了排查。“十三五”期间，全县认真贯彻落实放射源监督检查规定，加强日常监管，无放射性事故发生，电离辐射环境质量保持本底水平，电磁辐射环境质量保持稳定。绛县辖区内共涉及2家放射源使用单位，其中1家为绛县健康医院，有2枚放射源，剩余1家为绛县经济开发区的国营华晋冶金铸造厂，有1枚放射源（YG-60），属于Ⅱ类装置；Ⅱ类射线使用单位两家，分别为绛县人民医院和绛县健康医院；Ⅲ类射线使用单位16家，分别为绛县人民医院、绛县健康医院、中医院、绛县口腔医院、彩铃口腔医院、横水卫生院、南樊卫生院、安峪卫生院、横水骨科医院、冷口卫生院、古绛卫生院、卫庄卫生院、大交卫生院、郝庄卫生院、么里卫生院、陈村卫生院。

### 3.1.5  生态环境保护

根据《运城市人民政府关于印发运城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》，绛县生态保护红线总面积387.97平方公里，占全县国土面积的39.66%，红线类型为东华山省级森林自然公园、山西涑水河源头省级自然保护区、中条山国家森林公园、太岳山中条山水源涵养生态屏障区。

自然保护区环境监管方面，山西涑水河源头省级自然保护区是山西省人民政府于2002年批准建立的以保护涑水河源头森林生态系统为主的省级自然保护区，是集生态保护、科学研究、宣传教育和持续利用等多种功能于一体的综合性自然保护区；位于中条山西北麓绛县境内，东西长26.1km，南北宽13.6km，跨涉卫庄、陈村、古绛、冷口等四个乡镇，18个行政村，总面积23144hm2。保护区成立以来，经有效保护，区内森林覆盖率达到58%，分布有种子植物782种，隶属于427属101科，其中裸子植物2科4属6种，被子植物99科423属776种（双子叶植物90科368属687种，单子叶植物9科55属89种）。分布有陆生脊椎动物270种。其中有两栖动物8种，爬行动物15种，鸟类208种，兽类39种。其中属于国家重点保护野生动物有30种，包括国家一级重点保护野生动物4种，分别为金钱豹、黑鹳、金雕、大鸨；国家二级重点保护野生动物26种。“十三五”期间自然保护区问题台账涉及山西涑水河源头省级自然保护区的问题共计15个，其中涉及采矿问题4个、探矿问题4个、森林旅游问题1个、风电问题6个，涉及单位10家，经县政府核验，现均已销号。

矿山生态环境恢复治理方面，绛县范围内现有有证矿山企业6家，全部为非煤矿山，此6家企业已全部完成矿山生态环境恢复治理方案的编制，分别采取不同措施，对已废弃的工业场地进行了土地平整和植被恢复，对专用道路进行硬化，并在两侧进行种树绿化，顺利完成了生态恢复治理任务，是矿区开采造成的生态环境问题得到明显改善。

农村环境综合整治方面，按照中共中央、国务院关于改善农村人居环境总体要求，“十三五”期间，绛县共组织完成了13个村的农村环境综合整治工作。

### 3.1.6  生态环境监管能力

- 生态环境监测方面，“十三五”期间，绛县不断加大投资，加强环境监测能力建设。随着生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革后，县区级监测机构由市生态环境局管理。目前绛县有大气环境质量监测点位2个，分别设在绛县党校、绛县环保局。各监测点位具备二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、臭氧、一氧化碳等常规污染因子监测能力，无地表水省控监测断面。绛县分局环境监测站现有监测能力：空气、水和噪声三大类,当前主要工作为对突发环境事件进行监测。

- 生态环境保护执法和环境应急方面，随着当前环境执法工作的不断深入，环境保护执法能力大幅增强，现有编制34人，目前实有在编在岗人员34人。配置有笔记本电脑、便携式打印机、摄像机、照相机、录音笔、交换机、执法记录仪、GPS 定位仪、烟气黑度仪、噪音检测仪等环境执法设备，环境执法车辆1辆。“十三五”期间组织开展了蓝天保卫战重点区域强化督查、饮用水水源地环境问题整治督查、违法排污大整治“百日清零”专项行动、违法排污“百日行动”等一系列的专项执法行动，全力配合保障中央环境保护督察工作，处理各类督察、信访举报案件331起。

- 生态环境信息、监控方面，绛县环境信息与重点污染源监控由同一部门负责，为独立法人机构，对全县重点排污企业污染物排放情况进行了实时 24 小时在线监控，确保了重点污染源的达标排放和环保设施的正常运行。

### 3.1.7  环保宣教

- 根据《全国环境保护系统环境宣传教育机构规范化建设标准的通知》（环发〔2006〕37号）精神，绛县环保宣教为独立设置的机构，现有专职人员9名，负责组织生态环境安全和应急管理等各类环境保护宣传教育工作，采取开设科普专栏、公共场所电子屏播放、宣传材料发放等形式，深入企业、社区、学校、街道开展环保宣传教育活动。

## 3.2  环境质量现状

### 3.2.1  大气环境

- 2020年绛县空气质量综合指数4.75，全市排名第5，同比下降18.7%；优良天数共269天，占比为73.5%，同比增加22.5%；6种因子平均浓度分别为：二氧化硫19微克/立方米，同比下降29.6%；二氧化氮19微克/立方米，同比下降32.1%；可吸入颗粒物（PM10）69微克/立方米，同比下降15.9%；细颗粒物（PM2.5）44微克/立方米，同比下降13.7%；一氧化碳2.6毫克/立方米，同比下降23.5%；臭氧168微克/立方米，同比下降13.4%。其中 SO2、NO2、CO和PM10达到《环境空气质量标准》二级标准限值， PM2.5、O3未达到《环境空气质量标准》二级标准限值，环境空气质量一般。近年来O3已经成为影响绛县优良天数最主要的因素。

### 3.2.2  水环境

- 绛县无地表水国考监测断面。

## 3.3  面临的主要问题

### 3.3.1  产业结构调整势在必行

- 绛县产业结构以铁合金、冶炼、铸造、煤化、建材、机电设备制造为主，虽近年来实施了产业转型升级，但是结构畸重的状况还未从根本上改变。截止2020年，完成了工业炉窑提标改造治理。对于工业源来说，进一步通过提标改造降低有组织排放源的排污量潜力以及投入产出比都较低。因此，“十四五”要想进一步减少大气主要污染物排放量，改善大气环境质量，调整产业结构势在必行。

### 3.3.2  清洁取暖和煤改气、煤改电工程需不断推进

- 随着城市建成区的不断扩大，需不断扩大城市建成区和城乡结合部的居民集中供热，在集中供热覆盖不到的区域，需不断推进煤改气、煤改电工程的顺利实施，已成为改善环境空气质量的重要手段。

### 3.3.3  城镇生活污水处理仍需进一步升级改造

- 城镇生活源是水环境的主要污染源。生活污水处理厂受生活源排放不规律影响较大，在进水端需加强调节功能，同时污水处理厂自身在运行过程中由于微生物的活动，会产生恶臭影响，需对恶臭进行处理，防止影响周围环境。

### 3.3.4  饮用水源地保护不够规范

- 饮用水水源地保护涉及到人民的饮水安全，虽然“十三五”期间完成了乡镇集中式饮用水水源地保护工作，但仍不够规划，按照国家的要求，需进一步整治和规范化。

### 3.3.5  农用地土壤污染治理滞后

- 随着国家政策要求，土壤环境已成为“十四五”期间的重点工作之一，尤其是涉及农用地土壤环境更是重中之重，建设高标准农田已成为趋势，绛县作为重要的农产品种植大县，农用地土壤环境开展工作仍需进一步加强。

- 3.3.6   城乡生活垃圾收集和处置亟待解决

- 绛县城乡生活垃圾收集和处理工作一直未得到有效进行，“十四五”期间绛县需尽快实施城乡生活垃圾收集和处置项目，同时兼顾农村生活垃圾，以保证生活垃圾得到合理处置。

### 3.3.7  农村生活污水治理工程尚未全部覆盖

- 由于农村生活污水治理工程起步较晚，虽然“十三五”期间完成了一些工作，但还有很大一部分农村的生活污水还未进行治理，“十四五”期间需根据农村生活污水治理规划不断加大对农村生活污水治理工程的投入力度。

### 3.3.8  农村面源污染仍待加强

- 农村面源污染多种多样，主要集中在废旧农膜、秸秆焚烧、畜禽养殖等方面，这两年随着禁养区划分、水源地整治以及减排综合整治，在政策支持和市场倒逼下，粪污处理设施不断完善，治理机制逐步健全，畜禽养殖面源已得到有效控制。但废旧农膜的合理处置和秸秆还田、资源化利用仍处于起步阶段，下一步需加强废旧农膜的合理利用和秸秆资源化利用。

### 3.3.9  餐厨垃圾处置粗放

- 餐厨垃圾一直作为小型畜禽养殖的原料进行利用，不仅浪费资源，同时也会造成畜禽养殖场的二次污染和疫情难控，餐厨垃圾的合理处置和资源化利用应提上日程。

### 3.3.10  建筑垃圾处置不合理

- 绛县还没有建成专门的建筑垃圾处理场，所有建筑垃圾统一送往私人临时管理的建筑垃圾场进行无害化填埋处理。“十四五”期间，我们将努力推进建筑垃圾减量化、资源化，加快建筑垃圾分类分级利用，提高建筑垃圾循环利用水平。

### 3.3.11  生态修复和综合治理需进一步强化

- 随着国家、省、市各级政府对生态环境的严格要求，同时绛县还涉及涑水河源头，因此更加需要对涑水河进行生态修复和治理，保证涑水河的良好环境。同时绛县位于中条山北侧，旅游资源丰富，对中条山的合理开发和绿化也是生态修复和治理的有效手段。

### 3.3.12  农村生态环境保护亟待实施

- 农村村民环保意识仍然薄弱。虽然大部分乡镇投入大量的人力、物力开展多种形式的宣传，但老百姓固存的生活方式难以改变，支持率低、参与意识薄弱，致使农村地区生活污水、垃圾治理等工程在计划与实施过程中得不到村民的理解和支持，从而导致政策受阻，拖滞工程建设周期。

### 3.3.13  生态环境治理体系需不断加强

- 随着公众环保意识的不断提高和环境问题的日益复杂，生态环境保护的压力也愈来愈大，作为从事环境现场执法的环境监管执法队伍，承担的监察任务越来越繁重，改革环境管理体制机制、加强基层环保队伍力量、协同推进环境保护依然任重道远，因此推动建设现代化的生态环境治理体系是“科学治污、精准治污、依法治污”的重要举措。

# 4  机遇与挑战

党的十八大以来，习近平生态文明思想深入人心，建设生态文明、坚守生态环境质量底线成为社会最大共识，为推动新时代生态文明建设、加强生态环境保护提供了坚实的理论基础和实践动力。特别是习近平总书记两次视察山西发表重要讲话重要指示，对我省高质量转型发展提出要求，希望我省“在转型发展上率先蹚出一条新路”，要求将“高标准保护”与“高质量发展”摆在同等重要位置。“绿色化发展”顶层设计的生态文明理念，为生态环境保护工作提供了坚强后盾。“十四五”期间也是我省破解资源型地区转型难题的关键时期，我省以“建设资源型经济转型发展示范区”“打造能源革命排头兵”“构建内陆地区对外开放新高地”为三大目标，实现经济由“疲”转“兴”，转型发展态势强劲。经济结构、能源结构的持续改善，有利于缓解经济发展对资源环境的压力，两方面相互作用将为生态环境保护工作带来新契机。同时，信息技术、生物技术以及新能源技术在环境污染防治领域的充分应用，将极大提高污染治理效率和治理效果。大数据、云计算、智能监测等为实现精准治污、科学治污提供了新手段。现代生态环境治理体系的初步建立，环境治理的领导责任体系、企业责任体系、监管体系、信用体系、地方性法规政策体系也将逐步完善，为推动生态环境质量改善、建设美丽绛县提供了有力保障。全面建成小康社会目标的实现和决战脱贫攻坚的顺利收官，为经济社会的进一步发展奠定了良好的基础，也为绛县“十四五”生态环境保护发展创造了前所未有的历史机遇。

- 把握发展机遇的同时也要面临较大挑战，经济发展导致资源消耗与污染物排放的增加，使得经济增长与生态环境之间的矛盾日益加剧；产业布局不合理，转型升级难度大；城镇化进程加快导致生态环境压力持续增加；农村面源污染问题；土壤调查评估等相关工作刚刚起步，基础数据薄弱、监测能力有限，污染源监管和治理压力大，土壤污染风险管控和修复相关技术规范还不够健全；环境监督执法、风险预警、应急体系建设还相对滞后协同监管机制尚未建立；人民群众对环境改善迫切期盼，环境治理难度日益加大等，都是我们面临的主要难题和挑战。

# 5  规划思路

## 5.1  指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想为指导，贯彻落实资源型经济转型综合配套改革试验区建设、山西省能源革命综合改革试点、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略，坚持高标准保护生态环境，紧密围绕大气、水、土壤三大污染防治攻坚任务，突出精准治污、科学治污、依法治污，全力破解结构性污染难题，持续改善生态环境质量，加快构建现代环境治理体系，协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，为建设美丽绛县奠定生态环境基础。

## 5.2  基本原则

- 树立底线意识。坚持生态环境保护是不能突破的底线，提高推进生态文明建设的战略定力。坚持生态环境承载力范围内统筹发展与保护，严守生态保护红线，构建人与自然的和谐关系。

- 紧抓绿色发展。绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，也是解决生态环境问题的根本之策。要以绿色发展提升整体发展的质量，将协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护的要求体现在规划方方面面。

- 坚持多规整合。坚持开门纳谏编规划，集思广益聚民智，扎实提高规划的广度与深度，既要做好规定动作，又要做好自选动作，因地制宜，突出地方特色；要加强与其他规划目标指标和任务措施的衔接，实现发展目标、空间布局、国土管制、生态约束“四统一”。

- 体现科技创新。结合绛县实际，适应新技术革命浪潮，把握科技前沿，面向信息时代，更新治理思路和治理模式，为科学决策、环境管理、精准治污提供支撑，助力经济高质量发展。

- 主动问计于民。深入开展“十四五”规划前期研究，做好各种层面的调研走访，广开言路编规划，真正做到聚众智编规划，使规划编制既站位高远，又务实管用。

## 5.3  规划目标及主要指标确定

- “十四五”规划目标设置方面，要在全面建成小康社会、全面打赢污染防治攻坚战的基础上，进一步实现主要污染物排放总量明显减少，生态系统稳定性显著增强，人居环境进一步改善，环境管理体系、环境监管机制和行政执法体制等生态环保制度法规体系进一步完善，最终在“十四五”结束时实现生态环境质量大幅改善，为2035年远景目标的实现打下坚实基础。

- 从以下几个方面设置规划的主要指标：

- 环境质量改善。PM2.5年均浓度和O3浓度完成运城市下达指标。城市空气质量优良天数比例达到运城市下达指标；县级及以上城市建成区黑臭水体断面比例控制在0。

- 污染物排放持续减少。化学需氧量、氨氮、氮氧化物、VOCs、二氧化硫等5项主要污染物完成“十四五”总量减排任务。

- 环境安全得到基本保障。农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障。危险、医疗废物100%安全处置；废旧放射源全部得到收贮处置；辐射环境质量继续保持良好。

- 生态系统得到保护。生态功能指数完成运城市下达指标。

- 应对气候变化。万元GDP二氧化碳排放量完成运城市下达指标。

- 表5-1 绛县“十四五”生态环境保护指标

| 序号 | 类别 | 指标 | 2020年现状 | 2025 目标 | 指标 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境治理 | 化学需氧量重点工程减排量（万吨） | — | 完成下达指标 | 约束性 |
| 2 |  | 氨氮重点工程减排量（万吨） | — | 完成下达指标 | 约束性 |
| 3 |  | 氮氧化物重点工程减排量（万吨） | — | 完成下达指标 | 约束性 |
| 4 |  | 挥发性有机物排放重点工程减排量（万吨） | — | 完成下达指标 | 约束性 |
| 5 |  | 二氧化硫重点工程减排量（万吨） | — | 完成下达指标 | 约束性 |
| 6 |  | 城市细颗粒物（PM2.5）浓度（μg/m3） | 44 | 完成下达指标 | 约束性 |
| 7 |  | 城市空气质量优良天数比例（%） | 73.5 | 完成下达指标 | 约束性 |
| 8 |  | 重污染天数比例（%） | 8天 | 完成下达指标 | 约束性 |
| 9 |  | 地表水质量达到或优于III类水体比例（%） | 0 | 完成下达指标 | 约束性 |
| 10 |  | 地表水质量劣V类水体比例（%） | 0 | 0 | 约束性 |
| 11 |  | 县级及以上集中式饮用水水源地水质达到或优于III类比例 | 100 | 100 | 预期性 |
| 12 |  | 城市黑臭水体比例（%） | 0 | 0 | 预期性 |
| 13 |  | 地下水国控区域点位V类水比例（%） | 0 | 0 | 预期性 |
| 14 |  | 农村生活污水治理率（%） | 17 | 25 | 预期性 |
| 15 | 环境风险 | 受污染耕地安全利用率（%） | 100 | 100 | 预期性 |
| 16 |  | 重点建设用地安全利用 | — | 有效 保障 | 预期性 |
| 17 |  | 放射源辐射事故发生率（起/每万枚） | 0 | 0 | 预期性 |
| 18 | 应对气候 变化 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低比例（%） | — | 完成下达指标 | 约束性 |
| 19 |  | 单位地区生产总值能源消耗降低比例（%） | 1.04吨标煤/万元 | 18 | 预期性 |
| 20 |  | 非化石能源占能源消费总量比例（%） | 5.2 | 15 | 预期性 |
| 21 | 生态保护 | 生态质量指数 | — | 完成下达指标 | 预期性 |
| 22 |  | 森林覆盖率（%） | 38.6 | 40 | 预期性 |
| 23 |  | 生态保护红线占国土面积比例（%） | 39.66 | 不减少，功能不降低，性质不改变 | 预期性 |

- 注：各项指标目标值与运城市下达绛县的目标不一致时，按照运城市最终下达的指标执行。

# 6  规划任务

## 6.1  加强环境约束引导，倒逼经济高质量发展

- 充分发挥生态环境保护在推进供给侧结构性改革、加快产业结构转型升级方面的作用，推动经济发展方式转变、经济结构优化、增长动力转换。

- 6.1.1  优化空间开发布局

- 充分发挥“三线一单”宏观调控和战略引导作用。以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，强化空间、总量、准入环境管理。协调好发展与底线关系，确保发展不超载、底线不突破。发挥规划环评调控作用，优化各类开发区、工业园区布局，提高环境资源利用效率，继续推动企业退城入园（区）。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，严格禁止在自然保护区以及人居环境敏感区域布局化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。优先支持绿色能源、先进制造业、数字产业、生物产业等高科技和战略性新兴产业，入驻经济开发区和工业园区。

- 6.1.2  严格环境管理

- 综合运用排污许可、地方标准、特别排放限值、重点污染物等量或减量置换、清洁生产、区域流域限批等措施，以更高标准推动煤化、铁合金、冶炼、铸造、洗煤等传统产业转型升级，淘汰落后产能。清理整顿违法违规建设项目，推进取缔严重污染企业，加快煤化、铁合金、冶炼、铸造等重点行业超低排放改造，对完成超低排放改造并稳定运行的，落实环保设备投资抵免税政策。全面实施排污许可制度，促进排污单位不断提高治污能力。

- 6.1.3  持续推进产业结构调整

- 坚持转型为纲，推进五大转型。要巩固智能制造转型成果，积极挖掘工业潜力，继续引导重点骨干企业积极转型，推动“生产换线”“设备换芯”“机器换人”，带动绛县制造业向高端化、智能化、数字化转型。要巩固新型能源转型成果，进一步发挥我县发展新能源的资源禀赋，增量配电业务改革试点县的政策优势。在做好生态保护的前提下，更好地布局各类新能源项目。要巩固生物制药转型成果，以丕康药业、中焱恒生物制药为龙头引领，实现我县中药材产业链条的大幅度延伸。要巩固现代农业转型成果，做好农业“特”“优”文章，继续扩规模、调结构、育主体、转方式、创品牌。要巩固文旅融合转型成果，推进文旅融合、农旅融合、工旅融合，争取在军工体验游上重点突破，在生态体验游上提质增效，在农业观光游上全面开花。要以转型带动产业集群发展，打造智能制造、新型能源、生物制药、特色农产品加工、小商品加工和高新化工六大企业集群，全面推动绛县经济高质量转型发展。

- 助力工业高质量转型发展。以“六新发展”为指导，新兴产业壮大和传统产业升级为内容，高标准为起点，推进“创新研发基地”“产业集群”“工业园区”建设，培育工业高质量发展的新动能，铸就现代工业“强县”的辉煌。全力打造以亚新科、中设华晋、星源科技、龙舟机械为代表的机械制造企业集群，以维之王、隆立康、康园泰为代表的特色农产品加工企业集群，以天润风电、国宏光伏、江河生物质能发电为代表的新能源企业集群，以中焱恒、丕康药业、浩之大为代表的生物制药企业集群，以众莱、胜源刺绣、风轮车辆为代表的小商品企业集群，以明迈特、元之星、瑞恒为代表的冶炼企业集群，以恒大、志信、诚信为代表的化工企业集群，加快推进高质量转型发展。健全完善以县经济开发区为龙头，通航产业园、安峪工业园、“双创”孵化园、嘉沃（山西）创客中心为主体的发展格局。

- 6.1.4  推进绿色生产方式

- 落实“三线一单”和主体功能区制度，根据排放浓度与环境容量总量双控要求，践行以绿色能源为支撑的绿色生产方式，积极调整产业布局、规模和结构，主动淘汰落后生产工艺、技术、装备和产品。大力发展循环经济和清洁生产，重点行业将清洁生产标准纳入强制执行的范围，新增的重点行业企业全部达到清洁生产一级标准，现有重点行业企业全部推行清洁生产审核和技术改造。实施“环保领跑者”制度，开展企业环境绩效评估，实施差异化管控，加强绿色引领。

- 6.1.5  培育壮大新兴产业

- 加大对战略性新兴产业、科技项目、高端装备制造业、现代服务业、文化旅游、现代物流、特色主导产业、环保“领跑者”企业、环境友好成长型中小微企业，以及民生需求、脱贫攻坚、国家（省、市）重点项目的服务保障力度，统筹预留总量指标和环境容量，开通环境影响审批“绿色通道”，优化审批服务流程，落实环保财税政策、专项资金奖励、差别化电价、绿色单位评选等生态环境领域鼓励政策，助力快速启动、建设、投产运营。

## 6.2  深入推进蓝天保卫战

### 6.2.1  全面改善区域环境空气质量

- 通过科技手段和落实减排方案等措施，提高6项基本污染物达标率，利用科技支撑提高各项污染物控制精准性，加大减排力度，保障减排方案落实到位。

### 6.2.2  深化工业大气污染源治理

- 推进传统产业集群入园升级改造。从布局优化、生产工艺、产品质量、安全生产、产能规模、燃料类型、原辅材料替代、污染治理等方面。推进产业向规范化、高端化、智能化、绿色化发展。针对煤化、冶炼、铸造等3个行业制定专项整治方案，提升产业发展质量和环保治理水平，建设清洁化企业集群。积极推广集中供气供热。

- 严格控制“两高”行业产能。严禁新增两高项目产能；确有必要新建的，要严格执行产能置换实施办法；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上采用铁路运输。

- 持续推进“散乱污”综合整治。持续开展“散乱污”企业动态管理，定期开展排查整治工作，发现一起整治一起，分类实施关停取缔、搬迁和原地提升改造。

- 严格控制重点行业大气污染物排放。坚持排放总量与排放标准双控、标准服从总量的原则，严格控制企业大气污染物排放；高标准实施重点行业超低排放改造（包括大宗物流清洁运输），同步开展评估监测；全流程推进工业炉窑大气污染综合治理，按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，继续推进工业炉窑综合治理，实施超低排放改造；深入开展挥发性有机物大气污染综合治理，鼓励企业采用多种技术的组合工艺进行深度治理，提高挥发性有机物收集和处置效率，强化涉及挥发性有机物的物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面等无组织排放监管；加强面源污染控制，强化工业企业料堆场扬尘污染控制，重点行业及工业企业堆场、燃煤锅炉等所有涉及无组织排放的工业企业，完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“四到位、一封闭”（生产过程收尘到位、物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部封闭）。

### 6.2.3  坚决实施散煤清洁化替代

- 推动城市集中供热及管网建设，扩大城市清洁供暖能力。在集中供热管网覆盖不到的区域，有序推进煤改电、煤改气及太阳能、工业余热分散供暖方式，最大限度替代生活和取暖散煤。逐步推进城市建成区清洁取暖覆盖率达到100%，农村地区不断提高清洁化比例。

### 6.2.4  加强建筑施工和城市扬尘整治

- 全面加强降尘整治。严格落实建筑工地扬尘整治“六个百分百”，整治不达标施工行为。推行“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。依法严查渣土运输车辆未按规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等行为。开展对重点区域（路段）、重点时段的执法检查，依法重处超载抛洒行为。全面推进城市精细化管理，对空气质量监测点实施环境整治专项行动，全面启用城市精华设施试点。加强扬尘管控力度，制定扬尘治理专项方案，加强城区道路水洗机扫力度，减少扬尘。

- 大力实施国土绿化工程。在城市功能疏解、更新和调整中，将腾退空间优先用于留白增绿。建设城市绿到绿廊，实施“退工还林还草”。大力提高城市建成区绿化覆盖率。

### 6.2.5  有效应对重污染天气

- 果断启动应急响应。根据运城市大气污染防治工作领导组办公室发布的空气质量预警信息，及时启动预警。并可根据本区域空气质量变化情况，主动启动实施应急预案或进一步加严应急减排措施，确保做到预警果断，响应及时，减排有效。

- 夯实应急减排清单。每年组织对上一年秋冬季重污染天气应急减排清单执行情况进行全面评估，每年对重污染天气应急减排清单进行修订，夯实不同应急等级条件下减排措施，严格杜绝“一刀切”。

- 6.2.6  加大对移动源污染的治理

- 鼓励清洁能源车辆的推广使用，城市公共交通全部更新为新能源。打好柴油货车污染治理攻坚战，统筹开展机动车污染防治。严厉打击生产、销售和使用非标车用燃料行为，彻底清除黑加油站点，严把油品质量关。严厉打击排放检验机构检测弄虚作假等违法行为。积极发展城市步行和自行车交通，鼓励绿色出行，构建城市慢行交通系统。

### 6.2.7  积极应对温室气体排放

- 开展碳达峰行动。一是制定二氧化碳达峰行动计划。统筹大气污染物与温室气体减排目标，开展工业、交通、建筑等重点行业达峰行动；整合大气污染源排放清单，推动电力、建材、有色等重点行业率先制定达峰目标，探索编制温室气体减排清单，努力实现二氧化碳排放强度和总量双控，到2025年，力争单位GDP碳排放量较2020年下降20%，2060年前实现碳中和。二是制定重点行业企业达峰行动方案，推动电力、建材、有色等重点行业制定达峰目标，争取在2025年左右实现二氧化碳排放达峰。鼓励大型企业，特别是大型国有企业制定二氧化碳达峰行动方案。推动重点行业企业开展碳排放强度对标活动。

- 控制温室气体排放。一是加强工业领域二氧化碳排放控制。二是加强农业领域二氧化碳排放控制。通过改善种植、饲养工艺，提高畜禽废弃物利用率，降低农业温室气体排放强度，改善土壤质量，提高农田和草地固碳增汇能力。三是加强交通领域二氧化碳排放控制。加大交通行业节能低碳技术开发与推广，到2025年，营运车辆单位运输周转量二氧化碳排放比2020年下降6%。控制建筑领域二氧化碳排放。四是全面推行绿色低碳建筑。大力发展被动式超低能耗建筑，逐步实施既有居住建筑和公共建筑的绿色节能改造，到2025年，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到80%。五是强化非二氧化碳温室气体排放控制。支持秸秆收集、机械还田、青黄贮饲料化、微生物腐化和固化炭化等技术的示范推广；建设畜禽粪便有机肥料加工、无害化处置储存和厌氧沼气工程，促进畜禽粪便资源化利用；加强废弃物领域甲烷控制排放，鼓励具备条件的生活垃圾填埋场建设甲烷收集利用项目。

- 加强应对气候变化管理。一是推进治污降碳制度统筹融合。制定工业、农业温室气体和污染减排协同控制方案。将温室气体排放纳入环境统计体系，进一步补齐二氧化碳浓度监测能力短板，积极开展二氧化碳排放监测，探索将气候变化影响及气候脆弱性评估纳入环境影响评价。推动监管执法和督查考核工作的统筹融合，将二氧化碳排放达峰行动落实情况纳入环保督察范围。协同推进排污许可和碳排放交易制度，逐步制定碳排放权配额分配方案和管理细则，尽快建立交易监管体系。二是加强气候应对体制机制建设。进一步强化市级应对气候变化及节能减排工作领导小组的统筹协调，不断完善工作机制，加强各部门的协调配合，推进人员队伍和能力建设。推动城市基础设施适应气候变化。三是加强气候变化风险评估与应对。开展气候变化风险评估，识别气候变化对敏感区水资源保障、粮食生产、城乡环境、人体健康、重大工程的影响，开展应对气候变化风险管理。统筹提升城乡极端气候事件监测预警、防灾减灾综合评估和风险管控能力，制定应对和防范措施。

## 6.3  深入推进碧水保卫战

### 6.3.1  加强涑水河生态保护修复与治理

- 全面实施涑水河入河排污口整治和生态保护修复与治理，严格落实水资源管理制度，严守水资源保护三条红线，强化涑水河水资源承载能力刚性约束。全面实施水污染防治行动计划，从严核定水域纳污能力。全面消除黑臭水体，积极推动生态湿地水质净化等工程建设，城市泄洪渠不得收纳城市及沿线农村生活污水，形成新的黑臭水体，对已经完成整治的黑臭水体，要建立长效管理机制，严防出现反弹。

### 6.3.2  强化城镇生活污染防治

- 强化城镇生活污染治理。强化城镇生活污水治理，建设污水处理站6座，分别为横水镇污水处理站、安峪镇污水处理站、大交污水处理站、冷口乡污水处理站、南樊镇污水处理站、么里镇污水处理站，解决乡镇生活污水处理设施空白区，全面提高城镇生活污水收集处理效能。推进城镇生活污水配套管网建设，横水镇12公里、安峪镇8公里、大交镇7公里、郝庄乡8公里、冷口乡6公里、南樊镇5公里、么里镇5公里、卫庄镇8公里。

抓好城镇污水处理厂达标排放运行管理。县污水处理厂出水达地表水V类标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，实施双电源供电，降低设备停运风险。强化污水处理厂出入口水质、水量在线监测，建设绛县生活污水处理中心进水调节池建设工程，对污水处理厂进水溢流口实施非汛期封堵或设立闸阀，严禁非紧急状态下进水溢流口直排。严禁对设计处理能力范围内的污水未经处理直接排放。

### 6.3.3  狠抓工业污染防治

加强工业企业达标排放监管。持续推进工业企业废水治理设施提标改造，废水中各项污染物达行业特别排放限值要求。建设初期雨水收集池，加强处理回用，工业雨水排口非汛期严格封堵。充分发挥第三方治理机构专业化优势，鼓励工业企业购买第三方废水治理专业服务。

### 6.3.4  保障水环境安全

持续推进集中式饮用水水源地环境保护规范化建设，重点开展饮用水水源地环境专项整治，逐一核查水源地基本信息、水源地保护区整治等情况。提升水质监测和预警能力，定期开展饮用水源地环境状况评估。

### 6.3.5  推进农业农村污染防治

大力推进养殖场粪污处理设施建设。推进畜禽粪污无害化处理和资源化利用，新建规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。强化农田退水管理，禁止农灌退水入河。规范养殖行为，严禁河道放牧。

推动农村生活污水处理设施建设。根据编制的农村生活污水治理专项规划，完成农村生活污水治理项目，县级财政将污水处理运维费列入年度计划。全面实施污水处理工程，再建39座农村生活污水处理站，逐步提高农村生活污水处理率。

### 6.3.6  实施最严格水资源管控

有效保障涑水河生态流量。全面排查涑水河流域取水口，依法加强沿河取水口管理，强化河长责任，坚决取缔非法取水口，严控随意无序取水。

促进城市再生水回用。建立城镇生活污水再生水回用于工业企业用水机制，落实水资源税费减免政策，鼓励工业企业有限使用城市再生水，实现节水减污双赢目标。

大力发展节水有机农业。实现农用化肥、农药投入量负增长，鼓励使用畜禽粪污有机肥和高效低度低残留农药。严格农田灌溉取水用水管控，逐步降低农业用水比重。加强节水灌溉工程建设和节水改造，加大末级渠系（管网）节水改造和田面工程设施配套力度，提高灌溉水利用系数。

### 6.3.7  加强水环境管理

开展重点流域专项环保执法检查。在涑水河流域持续开展专项执法攻坚行动，对无证排污、超标排污、偷拍偷倒违法排污企业由生态环境部门责令改正或限制生产、停产整治、按日计罚，同步启动违法企业环境信用失信联合惩戒，情节严重的，报批有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。对不符合产业政策的“散乱污”企业，由人民政府依法取缔。

严厉打击涉水资源违法犯罪行为。生态环境部门、公安机关应当依托“12369”环保举报热线和“110”报警服务平台，快速响应，联合调查。有关部门在工作中发现严重污染环境犯罪案件，及时向公安机关通报，由公安机关及时开展初查、立案侦查。对重大、疑难、复杂案件、检察院、公安机关与生态环境部门进行联合执法。建立会商研判机制，及时推进，不断加大对环境犯罪打击力度。

持续开展“清河”专项行动。全面清理涑水河堤内建筑垃圾、生活垃圾、工业废弃物及违法建筑物，对影响河流水质的底淤进行清理。强化河长制巡河机制，加强巡河排查，禁止河道放牧、非法排污、挖沙等违法行为，严厉打击非法取水。

## 6.4  全面实施净土保卫战

### 6.4.1  全面开展土壤污染调查和治理修复

根据土壤污染状况详查结果，完善土壤环境质量数据库，明确土壤污染防治的重点领域和区域，在此基础上对受污染的土壤分别制定修复方案并进行治理。

### 6.4.2  强化农用地土壤环境管理

全面启动农用地保护类别划定工作。依据省级农用地污染状况详查数据，按照污染程度将农用地划分为优先保护类、安全利用类、严格管控类三个类别，分类进行管理。

推进受污染耕地安全利用和治理与修复。依据农用地污染状况详查数据，确定农用地安全利用和治理与修复方案，积极申报地方资金，全面启动安全利用和治理与修复工作。

### 6.4.3  严格控制建设用地土壤环境风险

完成建设用地土壤污染状况调查。对重点行业企业用地土壤污染状况进行调查，掌握其分布及环境风险状况，建立建设用地污染地块名录；开展污染地块修复试点，推进污染地块修复工作开展。

强化建设用地土壤环境管理。实施建设用地土壤环境调查评估制度。严格落实《中华人民共和国土壤污染防治法》、《山西省土壤污染防治条例》和《污染地块土壤环境管理办法（试行）》，生态环境部门会同相关部门详细排查辖区内疑似污染地块，及时更新疑似污染地块名单并将地块空间信息上传至全国污染地块土壤环境管理系统，同时，对于列入疑似污染地块名单的地块，要书面通知土地使用权人，督促土地使用权人按照《污染地块土壤环境管理办法（试行）》等相关技术规定开展土壤环境初步调查；生态环境部门根据土地使用权人提交的土壤环境初步调查报告及时更新污染地块名录并上传至全国土壤污染地块土壤环境管理系统，并向社会公开。强化建设用地开发利用准入管理。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境要求。土地用途拟变更的，土地使用权人按照《山西省土壤污染防治条例》要求，开展土壤环境调查评估。未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划土壤环境要求的，不得纳入用地程序。相关管理部门应定期对土壤环境调查情况开展巡查。严格土地征收、收回、收购等环节监管。

### 6.4.4  严格控制土壤污染源

更新土壤环境重点监管企业并实施动态监管。按照国家相关技术规定，严格筛选土壤环境重点监管企业，做到应纳尽纳入监管范围。与土壤环境重点监管企业签订土壤污染防治目标责任书，明确土壤污染防治责任主体和主要任务。重点监管企业按照国家相关技术规定制定并实施自行监测计划，监测结果向社会公开。

严防拆除过程污染土壤。加强从事危险废物贮存、处置、利用企业等土壤污染重点行业企业拆除活动监管，企业拆除设备设施前应按照相关技术规定制定拆除方案，拆除过程中严防发生次生污染。

加强重金属污染防控。严肃查处污染物随意倾倒、填埋，受污染土壤随意处置，以及其他破坏土壤环境的行为。对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办，对超标和超总量排放企业依法予以查处。严厉打击非法排放有毒有害污染物、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、采取私设暗管或渗坑方式排放污染物，污染土壤和地下水等环境违法行为。

## 6.5  加强固体废物污染防治

### 6.5.1  提高工业固废资源化利用率

对于一般工业固体废物，培育和扶持一批具有一定规模的中大型企业作为试点工程（例如：绛县建鼎新型建材有限公司年产150万吨矿渣微粉项目、绛县建筑垃圾资源化利用建设项目、山西恒晖环保科技有限公司15万吨/年固（危）废资源综合利用项目等），拓展各种废物的资源化利用途径，有效提高工业固体废物资源化利用的附加值和无害化水平。

### 6.5.2  加强固体废物堆存场所环境管理

制定“清废行动”并有序实施。持续开展煤矸石、工业废渣、粉煤灰以及脱硫、脱销、除尘产生的固体废物堆存场所环境整治，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施建设。

### 6.5.3  建立餐厨垃圾收集、转化、利用、处置体系

推进建设绛县餐厨垃圾处置工程，根据餐厨垃圾的性质，分级收运，建立餐厨垃圾资源化产业链，日处理30吨餐厨垃圾。

### 6.5.4  深入推进城乡生活垃圾污染防治

提升城市生活垃圾的科学化管理水平和生活垃圾处理处置效率。建设绛县生活垃圾城乡一体化处理项目，完善生活垃圾分类收集及运输体系，提高处置率；提高生活垃圾填埋场环保管理水平，采取有效措施，严格填埋气体（包括恶臭物质）、渗滤液的处理要求，确保垃圾填埋场在负荷内稳定运行。结合农村环境综合整治和生态乡镇、生态村创建工作，加强城镇生活垃圾收运处系统向农村地区延伸，切实提升农村固体废物的处理处置水平。持续开展非正规垃圾堆放点（填埋场）整治，继续严格实施非正规垃圾堆放点排查和整治方案。

## 6.6  加强生态保护建设

### 6.6.1  筑牢生态安全屏障

加强涑水河生态保护修复与治理。狠抓控污，加强工业污染、城镇生活污水、农村生活污水、农村污水治理和城市黑臭水体整治，坚持“查、测、溯、治”并举，全面彻底排查所有入涑水河排污口，实现源头管控、源头治理。

保护和恢复湿地生态系统。按照中共中央、国务院《建立以国家公园为主体的自然保护地体系》的要求，与生态保护红线相结合，优化调整、补充划定我县湿地保护地体系。推进绛县生活污水处理中心尾水人工湿地净化工程，严格湿地分区管理。积极申请上级资金，合理利用中央湿地保护奖励资金，加大本级财政投入，开展湿地综合治理，加强围垦湿地退还、湖岸带水生态保护与修复、湿地植被恢复、有害生物防控，建立标识标牌，栽植适合本土生长的水生植物，并加强监测保护，配套建立健全湿地保护制度机制。

严守生态保护红线。严格遵守生态保护红线管控要求，对于生态保护红线以及管控区内已有的不允许的开发建设活动，逐步实施退出与搬迁，确保生态红线内生态功能不降低、空间面积不减少。按照功能复合化、布局网络化，尺度多样、管理有序的要求，依托生态保护红线及“双评价”中的生态空间，构建“依山傍河、林田环绕、池城相映、蓝绿成网”的生态空间布局。

深化重点生态功能区保护和管理。通过人工造林、封山育林、生态修复等手段，有效保护现有植被，提高植被覆盖率，防止水土流失，构建森林、草原等自然生态系统与物种栖息地。

加大生物多样性保护力度。全面落实《中国生物多样性保护战略与行动计划（2011—2030年）》相关要求，加强濒危物种保护、水生生物资源养护，开展重点流域水生生物多样性调查与评估，制定实施重点流域水生生物多样性保护方案。加强对生物资源的发掘、整理、检测、筛选和性状评价，建立生物多样性信息平台。强化生物多样性保护体系，有效保护典型生态系统、物种和遗传资源多样性。

### 6.6.2  加强矿山治理与生态修复

结合矿山生态环境详细调查结果，开展在产、停产、关停等矿山企业用地土壤环境质量分析。大力整治矿产资源私挖乱采活动，对历史遗留的无序开采和矿业废弃地进行生态化修复，恢复生态肌理，实现绿水青山。

## 6.7  加强农村生态环境保护

6.7.1  加强农村环境综合整治

以农村人居环境整治示范村为重点，对全县农村人居环境进行整治。继续实施乡村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治，提高农村水污染治理能力。

6.7.2  强化农业源污染防治

加大贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》力度。严格实施畜禽养殖禁养区、限养区、养殖区制度，优化畜禽养殖布局，控制畜禽养殖总量。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，提升改造现有污粪处理设施，加强有机肥生产设施的推广和利用，提高废物资源的回用率。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。鼓励废水经处理后回用于场区园林绿化和周边农田灌溉，回用于农田灌溉的水质应达到农田灌溉水质标准；落实养殖场和小区建设项目环评和“三同时”要求，出台有利于有机肥生产和使用的优惠政策，积极推进区域畜禽养殖污染治理和粪便等废物利用项目。将农业源污染纳入环保日常监测和总量减排工作，建立监测机制，完善核算体系，掌握农业污染的现状和趋势。

推进绛县废旧农膜回收利用项目建设，建立全县废旧农膜回收网络体系，包括废旧农膜回收站点建设、废旧农膜机动收购站建设、废旧农膜运输和储存系统建设。

推进绛县农作物秸秆综合利用项目，促进秸秆还田、秸秆能源化利用、饲料化利用。

6.7.3  开展农村河渠塘坝环境整治

积极推进农村河道、沟渠、湖库、塘坝水环境综合治理，实施农村清洁河道行动，整乡整村推进农村河道综合治理，要筛查一批环境问题突出、群众反映强烈的河渠塘坝，开展整治工作。

## 6.8  强化风险防控

### 6.8.1  加强生态环境应急能力建设

加强生态环境应急信息化系统建设。建立涵盖重点行业企业、污水处理厂、危化品储存场、危废暂存处置场等的绛县风险源基础数据库，包括自然保护区、饮用水源地、生态保护红线、人口聚集区、重要水体等生态环境敏感目标的环境风险敏感目标基础数据库，以及涵盖政府、企业和社会的应急队伍、应急监测能力、应急物资的生态环境应急能力基础数据库。结合先进的大数据系统，对重污染天气应急、生态环保举报应急处理处置、环境突发事件等进行信息化管理，提高生态环境应急信息化水平。开展有毒有害气体、涑水河断面以及饮用水水源地等关系公众健康的重点领域风险预警工作。

加强生态环境应急硬件建设。加快应急监测装备建设，重点增强事故现场应急检测能力。

完善应急预案体系。推进重点企业和领域应急预案编制和修编。加快推动危险化学品道路运输等重点企业和领域的应急预案编制和修编，完善政府及部门重污染天气和突发环境事件应急预案。

加强环境应急预案演练。政府及相关部门每年开展两次突发环境事件应急预案专题演练，重点企业每年开展两次突发环境事件应急预案演练，提升应对环境突发事件快速反应能力。

### 6.8.2  提高危险废物处置和管理水平

加强危险废物管控。开展危险废物调查，全面掌握辖区内危险废物的产生、转移、贮存、利用和处置全过程，摸清危险废物底数，建立危险废物清单并实行动态管理。加强废铅蓄电池、废旧电子产品、废旧机动车等回收管理，规范收集处理处置行为。严格限制可利用或可焚烧的危险废物进入填埋场。

推进医疗废物安全处置。建立健全区域协同、医疗废物应急处置机制。提高规范化管理水平，严厉打击医疗废物非法买卖等行为。采取集中处置为主、分散处置为辅的方式，因地制宜地推进农村、乡镇医疗废物安全处置。

### 6.8.3  加强重金属污染控制

加大涉重企业重金属防控力度，原则上禁止新建涉重企业，严格控制重金属排放总量，对现有涉重企业改扩建项目要采取“增产不增污”。强化重金属污染企业管理。将涉重企业作为重点污染源进行管理，完善重金属污染物产生、排放台账，强化监督性监测和检查制度。推动涉重企业进行技术更新，鼓励开展深度处理。鼓励同类企业或行业实施整合。建立和完善涉重企业污染突发事件应急预案，建立健全快速反应机制，提高应急装备和技术水平。

### 6.8.4  夯实危化品风险防控基础

开展危化品风险排查及隐患治理。按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等相关制度规范，全面开展安全风险排查和隐患治理。严格落实地方党委和政府领导责任，结合实际细化排查标准，对危险化学品企业组织实施精准化安全风险排查评估，分类建立完善安全风险数据库和信息管理系统，区分“红、橙、黄、蓝”四级安全风险，突出一、二级重大危险源和有毒有害、易燃易爆化工企业，按照“一企一策”、“一园一策”原则，实施最严格的治理整顿。

### 6.8.5  加强核与辐射安全管理

实施放射源的全过程管理。规范辐射安全许可制度，辐射安全许可证发放率达到100%，已有放射源的生产、销售、使用、退役、收贮进行严格审批备案。强化放射源的跟踪管理，建设放射源网络在线监控系统，对Ⅳ、Ⅴ类放射源和Ⅲ类射线装置等使用单位实行严格监管。严格执行废旧源及放射废物集中处置要求，废弃放射源安全送贮率达到100%。继续加强核与辐射事故应急反应机制，进一步制定和完善辐射事故应急预案和实施程序，提高处理辐射应急事故能力，确保核与放射性环境安全。

加强放射源使用安全管理。严格执行核医学科等放射性同位素使用单位放射性废物处理和排放标准，严防放射性废物通过气、水、固体废物、运输等各种途径的扩散和转移，保障辐射环境安全。提升辐射环境安全监管综合能力。配套工作仪器设备及防护设施等，充分保障辐射监管能力水平。开展辐射事故应急演练，提升事故应急和处置水平。

有效控制电磁辐射污染。建设电磁辐射环境管理信息数据库，重点开展广播电视台站、通讯系统设备、输变电工程的调查工作。优化电磁场的空间分布，有效控制超高压和特高压电力外送通道及其他电磁辐射污染，防止人口稠密区的电磁辐射污染。对工农业生产和人为活动所造成的辐射污染进行有效的监管和控制。

加强新兴行业辐射安全监管。在采矿等行业加大共生矿产放射性污染防控，保障辐射环境安全。加强电网特高压交流输电、变电工程建设、物联网等高新技术产业电磁辐射污染防治，保障公共辐射环境安全。

## 6.9  完善生态文明制度

### 6.9.1  推进生态文明制度体系建设，提高政府决策的科学性

依据运城市区域空间生态环境影响评价成果，对生态环境产生影响的技术、经济、社会政策进行分析预测评价，结合区域环评的重要结论，形成从政策环评、规划环评到项目环评的由上至下、层次分明的环评体系，提高各领域政策制定与生态环境保护的协同水平；探索开展有关政策和重大项目的费用效益评价，加强成本管理，科学评价政策实施效果，为政策的制定、修订提供科学依据，在此基础上科学谋划国土空间开发与利用新格局，结合职能定位、产业布局、重大基础设施建设等，构建科学合理的县域空间结构，明确重大生态、生产、生活空间格局。

### 6.9.2  建设智慧环保服务系统，实施精准、智慧、信息化监管

按照生态完整性完善区域生态监管机构，体现生态环境综合性系统治理的特点，加强环境保护常态监管力度，完善监测点空间布局，丰富监测点信息采集数据种类和数量；充分运用物联网、大数据、云计算、互联网+ 等先进技术手段，完善大气、水环境质量的常态化监测，建立土壤环境质量常态化监测体系，实现环境监测、环境质量评估、环境风险预警和环保执法的综合集成，提高常态环保监管的准确性和透明度，降低环保监督执法的人力消耗和工作压力，提高环保常态监管的成效；利用5G技术体系实现对环境污染的全过程监管，建设绛县智慧环境网格化指挥系统，建设可抓拍、易取证、便管理的智能化执法体系，建设突发性环境污染事故预防与预警体系；加强生态环境领域相关部门的合作，加强相关部门现有的监测系统、数据库和信息平台的共建共享，建立数据资源统筹管理和共享制度，建立统一规范的生态环境和自然资源基础数据库和标准体系；建设智慧环保服务系统，包括环境感知与监管系统、环境资源交易系统、城市生态修复系统、城市环境仿真及预测系统、环境公共服务系统、环境与经济决策系统。

### 6.9.3  加强生态环境监测能力建设

根据国家和省市要求部署，建设完善生态状况、大气、地表水、地下水、土壤、噪声环境质量监测点位，优先推进土壤环境质量监测点位建设、地表水自动监测网络完善、地下水环境监测网络优化、饮用水水源地水质监测指标扩项等工作，构建布局合理、功能完善的环境监测网络。全面做好空气质量监测点位的协调保障，严格执行省控空气质量自动监测点位“一点一策”方案。

### 6.9.4  加强生态环境监控能力建设

加快环境监控中心建设，并与省、市进行联网，全面推进重点行业在线自动监控装置建设，重点污染源实行实时监控。推进信息化建设，形成生态环境数据一本台账、一张网络、一个窗口。开展空气质量网格化监管，对乡镇、开发区、重点区域、重点路段建设空气质量监测站点及配套服务。加强在线监控精细化管理，确保电子督办处置率达到95%以上，完成重点污染源自动监控设施例行检查，确保用电监管平台正常运行率达到90%以上，按要求做好重点污染源在线监控设施比对监测。

### 6.9.5  加强环境监察执法能力建设

提升环境监察装备水平，完善移动执法系统，强化无人机等现场调查取证技术手段在环境监察执法中运用，加强绛县生态环境监察执法能力建设。

### 6.9.6  创新生态环境保护模式，完善企业、社会组织和公众共同参与机制

创新生态环境保护模式。积极推行环境污染第三方治理，开展园区污染防治第三方治理示范，探索统一规划、统一监测、统一治理的一体化服务模式。开展小城镇环境综合治理托管服务试点，强化系统治理，实行按效付费。对工业污染地块，鼓励采用“环境修复+开发建设”模式。

鼓励企业参与生态环境保护。探索建立市场化的生态补偿机制，鼓励企业作为主体参与生态补偿；建立资金引导机制，通过财政贴息引导商业银行向从事生态环境治理的市场主体提供贷款，鼓励政策性银行提供优惠贷款，对符合条件的企业提供适当额度的财政补贴，试点降低企业运营成本捆绑开展环境治理与经营开发项目的模式，健全社会资本参与生态环境保护的回报机制。

规范环保组织参与生态环境保护。加强环保组织的管理工作，发挥环保组织的专业性、灵活性和创新性的特点，依托环保组织开展居民环保教育和宣传工作，创新开展互联网+ 环保公益活动，提高公众积极性。加强对社会组织的管理和指导，积极推进能力建设，大力发挥环保志愿者作用。

强化公众监督。完善生态环境监测信息统一发布机制，全面推进大气、水、土壤等生态环境信息公开，重点依托互联网技术，充分发挥“12369”环保举报热线作用，畅通环保监督渠道，对监督举报者加强鼓励和保护，构建公众参与环境治理决策的有效渠道和合理机制，鼓励公众对政府环保工作、企业排污行为进行监督。

## 6.10  加强宣传教育

全面加大生态环境保护宣传教育力度。丰富宣传内容，增加宣传投入，以“6.5”世界环境日为契机，通过新闻发布、融媒体宣传报道、民众参与等多种形式加大宣传，鼓励全社会积极参与生态环境保护，鼓励公众通过多种渠道举报环境违法行为，引导树立绿色消费理念，倡导勤俭节约、绿色低碳、文明健康的生活方式，形成崇尚绿色发展的社会风尚，提升公众生态环境保护意识。

# 7  重点工程

在巩固“十三五”时期重大工程成果的基础之上，针对“十四五”时期生态环境保护新形势和新问题，组织实施以下生态环境保护重点工程，共涉及七大领域。

表7-1 绛县“十四五”生态环境保护规划重大工程项目表

| 类别 | 重大工程主要内容 |
| --- | --- |
| 大气环境质量改善 | 重点行业大气污染治理工程。水泥粉磨站等行业超低排放改造。重点企业VOCs深度治理及精细化管控。 燃煤污染控制工程：建成区及周边地区实现清洁供暖全覆盖；煤改气工程；集中供热供气工程。 扬尘污染控制工程。建筑工地、工业堆场、城乡道路全面实施扬尘治理。 机动车污染控制工程。推动国四及以下排放标准柴油货车淘汰。加强机动车排放检验检测机构监管。推动重点企业门禁和视频监控系统建设。 |
| 水环境质量 改善 | 饮用水源地保护工程。饮用水水源地规范化建设；饮用水水源地保护区整治工程。 水污染减排工程。城镇污水处理设施建设与改造；经济开发区污水集中处理设施建设；入河排污口规范化整治及精细管控。 生态流量保障工程。区域再生水循环利用设施及管网建设；人工湿地水质净化工程等。 |
| 土壤环境保护 | 开展污染场地调查与风险评估。开展地下水调查评估。农用地土地综合整治工程。 |
| 农村生态环境保护 | 农村面源污染治理工程。农业废弃物综合利用。农村环境连片整治。农村污水收集与处理工程。 |
| 环境风险防范 | 固体废物处置工程：工业固体废物综合利用工程；城市建筑垃圾综合利用工程；危险废物综合利用或处理处置工程。 城乡生活垃圾收集处置工程：生活垃圾处理工程；餐厨垃圾集运处理工程。 |
| 生态修复治理 | 大力开展水土保持和土地综合整治、河湖与湿地保护修复、矿山生态修复等工程。 |
| 现代环境治理体系建设 | 生态环境质量监测网络建设工程：环境空气质量网格化监管工程、噪声质量监控工程。 污染源监控水平提升工程：工业企业智能管控项目。 环境监察执法基础能力建设工程：监控能力数据化平台建设；智慧环保服务。 环境预警与应急能力建设工程：环境突发事件应急能力建设。 |

# 8  保障措施

8.1  加强组织领导

完善政府负责、生态环境部门统一监管、有关部门协调配合的综合管理体系，形成职责明确、分工协作、统筹协调的工作机制，对生态环境保护工作切实做到认识到位、责任到位、措施到位和投入到位，确保本《规划》目标的如期实现和任务的全面完成。政府是组织实施本《规划》的主体部门，应突出《规划》对其他规划的协调作用。要加强人大的法律监督和政协的民主监督，政府应当定期向人大报告、向政协通报生态环境保护工作。

8.2  提供资金保障

要将生态环境保护设列为公共财政支出的重点，逐年加大投入，确保财政用于环境保护和生态建设支出的增幅高于经济增长幅度。健全价格、财税、金融等政策，完善政府引导、市场运作、社会参与的多元投入机制。健全生态保护与建设资金管理体制，加大资金监管力度，提高生态保护和建设的社会效益、生态效益和经济效益。

8.3  严格目标考核

对《规划》的主要任务和重点工程实施严格的考核制度，每年对规划任务与项目的进展情况、总量控制等进行调度分析和年度评估。绛县政府每年要向运城市政府报告《规划》目标任务的阶段性完成情况，向人大、政协报告或通报工作进展。对《规划》主要任务和重点工程要开展督查，定期通报工作进度。对《规划》执行情况实施中期评估和终期考核。

8.4  强化科技支撑

加强科研创新能力建设，依托省内外高校、科研机构以及大型企业科研能力，结合绛县生态环境保护领域重要需求，重点开展新能源、新材料、节能环保等低碳产业技术研发、引进、推广，力求在循环经济、节能减排、污染防治等重点领域取得突破，加强臭氧等污染成因、机理及协同防控等措施研究制定。加快绿色科技在新兴产业发展、污染治理、低碳循环等领域的应用推广。

───────────────────────────────────

抄送：县委，县人大，县政协。

───────────────────────────────────

绛县人民政府办公室                     2022年9月21日印发

───────────────────────────────────